- 一、设备登录

- 电脑拿根网线连接AP eth1口，将电脑的有线网卡地址设置为192.168.100.2，掩码为255.255.255.0，然后再电脑的浏览器中输入192.168.100.1，即可登录设备web页面，默认用户密码都是admin，第一次登录提示需要设置新密码，按照提示修改新密码即可

- 设备升级

- 打开文件夹中升级工具，解压后运行，输入设备IP以及密码，点击连接

- 选择从本地加载升级包，浏览文件夹中ap_170_j-3.7.9.7(2020040224).ssu包

- 升级完成后重新登录AP的web页面即可。

- 三、配置AP子网

- 打开网络配置--接口配置--本地子网，配置AP子网 vlan2（必须是vlan2），以及根据如下图片配置DHCP

取消掉 “只给本ap下的无线终端分配IP地址”，然后点确定。

- 四、将AP的ETH0/POE口连接外网线路，接入方式根据客户实际的环境进行配置 选择自动获取或者手工指定

- 五、开启SSID无线信号

- 在网络配置--无线网络，新增无线网络，设置无线名称、认证类型、接入密码、用户VLAN ；注意用户VLAN必须是2

- 保存后终端连接对应的无线信号进行认证后即可连接上无线上网

- 如果场景下需要开启RFID，还需要增加如下配置

- 1、在系统状态--接口状态下查看RFID IP地址，

- 配置dnat，目的地址填写第1步看到的ip地址。

- 3、点击保存后，即可通过https://APip:10080 端口访问RFID的web页面。eg :https://192.168.2.122:10080/